Ход работы: Для депарафинизации рафинатов в лабораторной практике используют прибор периодического действия, состоящий из охладительной бани, воронки Бюхнера и колбы Бунзена.

Аппараты, посуда, реактивы:

- сушильный шкаф

- холодильная камера (баня)

- весы технические с разновесами

- вакуумный насос

- баня водяная

- баня песчаная

- баня масляная

- фильтр бельтинговый или фильтровальная бумага

- термометр жидкостной (спиртовый, толуольный) для м инусовых температур

- термометр ртутный со шкалой от 0 до 100 С

- шпатель или ложка

- колбы конические вместимостью от 50 до 500см3

- стакан стеклянный термостойкий или жестяные баночки
вместимостью 50 - 100см3

- цилиндр мерный вместимостью 500см

- колба круглодонная термостойкая вместимостью 500 - 1000 см

- холодильник прямой

- толуол

- метилэтилкетон (МЭК)

- смесь растворителей   МЭК:Толуол

- инертный газ (гелий, азот, углекислый)

Установка для фильтрации сырьевой суспензии

1- кожух, 2- воронка Бюхнера, 3- колба Бунзена, 4- четырех-ходовый кран

5 – моновакууметр, 6- регулирующий вентиль (зажим)

Установка для регенерации растворителя из фильтрата

1- масляная (глицериновая) баня, 2 - колба с фильтратом; 3 - термометр;

4 - электроплитка; 5 - регулирующий вентиль (зажим) на линии инертного газа, 6 -водяной холодильник; 7-  алонж; 8 - приемник для регенерированного растворителя.

В коническую колбу вместимостью 500 см3 на технических весах взвешивают заданное количество сырья, разогретого предварительно в сушильном шкафу. Взвешивают (или отмеряют цилиндром) необходимое количество растворителя для разбавления и приливают его к сырью. Колбу с сырьём и растворителем помещают в водяную баню для термообработки. Термообработку ведут при температуре 70-75°С до полного растворения сырья в растворителе. Содержимое колбы охлаждают до комнатной температуры при частом и интенсивном перемешивании, после чего помещают в холодильную камеру, в которой происходит окончательное образование суспензии и достижение заданной температуры процесса депарафинизации. Одновременно с колбой в холодильную камеру помещают колбу с растворителем для промывки, который также охлаждают до заданной температуры процесса.

Охлаждение в холодильной камере ведут при частом энергичном перемешивании. Температура охлаждаемой суспензии в колбе замеряется термометром (спиртовым  или толуольным).

Для разделения суспензии на твердую и жидкую фазы используют фильтровальное оборудование, состоящее из вакуумного насоса, колбы Бунзена и воронки Бюхнера с вложенным в неё одним слоем бельтинга в качестве фильтра (или фильтровальная бумага).

При достижении заданной температуры охлаждения к колбе Бунзена подключают вакуумный насос. В воронку Бюхнера укладывается фильтр из бельтинга (или фильтровальной бумаги) и для ликвидации подсоса смачивается частью растворителя предназначенного для промывки. Охлажденную до заданной температуры суспензию из колбы быстро и ровным слоем переносят на фильтр воронки и отделяют фильтрат от осадка. Холодную промывку подают после того, как осадок на фильтре (лепешка гача) полностью подсушится и начнет слегка давать трещины.

После окончания фильтрации отключают вакуумный насос от колбы Бунзена, а фильтрат из неё переливают в заранее взвешенную круглодонную колбу для отгона растворителя.

Шпателем или ложкой аккуратно с минимальными потерями собирают лепешку гача во взвешенный термостойкий стакан или жестяную банку.

Обработка результатов .

Измерение показателей качества сырья и депмасла

1. Плотность сырья определяется ореометром.

ρ224=0,830

α=0,000725

ρ204= ρ224+α(t-20)=0,830+0,000725(22-20)=0,831

2. Вязкость сырья и депмасла определяется с помощью вискозиметров.

Для сырья: постоянная вискозиметра K=0,09799

τ50=172 сек, ν50=0,09799·172=16,854 мм2/с

τ100=49 сек, ν100=0,09799·49=4,802 мм2/с

Для депмасла: постоянная вискозиметра K=0,09030

τ50=198 сек, ν50=0,09030·198=17,879 мм2/с

τ100=56 сек, ν100=0,09030·56=5,057 мм2/с

3. Индекс вязкости определяется по формуле

И.В.= [(L-U)/(L-H)]·100+P

Для сырья: L=23,057; H=18,205

И.В.= [(23,057 – 16,854)/(23,057-18,205)]·100+2,5=130,338

Для депмасла: L= 18,108;  H=14,978

И.В.= [(18,108 – 17,879)/(18,108-14,978)]·100+2,5=166,13

4. Температура застывания для сырья tз=33ºС, для депмасла tз=2ºС

5. Показатель преломления определяется рефрактометром

Для сырья: nD50=1,4668; для депмасла: nD50=1,4698

Результаты анализов сводятся в таблицу.

| Покзатель качества | Исходное сырье | Депмасло при температурном режиме -5ºС |
| --- | --- | --- |
| плотность, ρ204 | 0,831 |  |
| вязкость кинематическая, мм2/с |  |  |
| при 50 ºС | 16,854 | 17,879 |
| при 100 ºС | 4,802 | 5,057 |
| покзатель преломления, | 1,4668 | 1,4698 |
| индекс вязкости | 130,338 | 130,3 |
| температура застывания, ºС | 33 | 2 |

Материальный баланс

Взято:

1.Сырье – 80 г.(Gс)

2.Растворитель на разбавление – 240 г (Gр)

Получено:

1.Фильтрат  - 293 г (Gф)

2. Депмасло – 69 г (Gдм)

3. Лепешка гача – 20 г (Gлг)

Количество растворителя в фильтрате (Gрф)

Gрф= Gф- Gдм=293 – 69 =224 г

Всего потерь: П= (Gс+Gр)+( Gф+Gлг)= 7 г.

| Материальный баланс процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потоки | Выход в граммах | выход в % на сырье | состав потоков, % |
| Взято: |  |  |  |
| сырье | 80 | 100,00 | - |
| растворитель | 240 | 300,00 | - |
| итого | 320 | 400,00 | - |
| Получено: |  |  |  |
| фильтрат | 293 | 366,25 | 100 |
| 1)депмасло | 69 | 86,25 | 23,55 |
| 2)растворитель | 224 | 280 | 76,45 |
| лепешка гача | 20 | 25 | - |
| потери | 7 | 8,75 | - |
| итого | 320 | 400,00 |  |

Вывод: В ходе лабораторной работы провели депарафинизацию рафината III масляной фракции при температуре -5ºС, в качестве растворителя использовалась смесь – МЭК-толуол.

У сырья и полученного депмасла определили следующие показатели качества: кинематическую вязкость при 50 и 100, индекс вязкости, температуру застывания, показатель преломления. Вязкость и индекс вязкости депмасла выше, чем у сырья, это связано с тем, что парафины, удаленные из сырья в ходе процессе обладают большей вязкостью, чем другие углеводороды. Температура застывания депмасла ниже, чем у сырья, это объясняется тем, что температура застывания парафинов выше, чем у остальных углеводородов.