МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра нефтехимии и химической технологии

Лабораторная работа № 2

Очистка дистиллятов и деасфальтизата избирательными растворителями

Выполнили:

ст. гр. ТП-02-02                                                                             А.Р. Мустафин

Т.В. Ахметов

Н.М. Гмыря

Проверила:

Уфа – 2006

ОЧИСТКА    ДИСТИЛЛЯТОВ    И   ДЕАСФАЛЪТИЗАТА    ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

Для очистки дистиллятов и деасфалътизата в лабораторной практике используют экстракторы периодического действия

Оборудование, посуда и реактивы:

- экстрактор с механической мешалкой;

- термостат типа  UT-2 или U- 10;

- лабораторный автотрансформатор (ЛАТР);

- сушильный шкаф;

- весы технические с разновесами;

- воронка коническая вместимостью 50-100 см"';

-колба    или    химический    стакан    вместимостью    250    см3;           фильтровальная бумага;

-растворитель N- метилпирролидон.

- Периодически действующий экстрактор

- Рафинатный раствор

- Экстрактный раствор

- Приемник для раствора и продуктов

- Электромотор с мешалкой

- Термостат

- Контактный термометр

Рис.1 Установка периодически действующего экстроактора

Проведение эксперимента

Очистка N - метилпирролидоном без анализа качества получаемого экстракта

Включают термостат в электросеть, проверив предварительно наличие в нём должного количества воды. С помощью контактного термометра устанавливают заданную температуру чистки.

Сырьё заранее разогревают в сушильном шкафу. С помощью чистого сухого, предварительно взвешенного стакана на технических весах взвешивают заданное количество растворителя (GP) и загружают его в экстратор. В другом взвешенном стакане взвешивают заданное количество сырья (Gc) и тоже загружают в экстрактор. Выдерживают в состоянии покоя 10 минут для того, чтобы загруженные продукты приняли заданную температуру эксперимента. Затем включают перемешивание, которое осуществляет довольно интенсивно в течение 5-10 минут по заданию. После окончания перемешивания, выключают мешалку и содержимому экстрактора дают отстояться в течение10-15 минут.

За это время происходит чегкое разделение системы на два слоя: нижний –

экстрактный раствор и верхний – рафинатный раствор. По происшествии 15 минут отстоя нижний слой (экстрактный раствор) сливают в заранее взвешенною колбу (или стакан) и снова взвешивают: По разности весов определяют вес полученного экстрактного раствора (G) который выливают в специальный слив. Оставшийся в экстракторе рафинатный раствор многократно промывают горячей (50-70 °С) водой; ля удаления следов растворителя не менее 20 раз. Одноразовая порция горячей воды, как правило, должна быть не менее трех объемов рафината. Промывку рафината ведут при очень сильном, но кратковременном перемешивании во избежание образования устойчивой эмульсии.

После окончания промывки рафинат сливают из экстрактора в заранее взвешенную колбу и снова взвешивают, по разности весов находят выход рафината (Gрф). Полученный рафинат в горячем виде фильтруют через бумажный стиль то для удаления следов воды, а затем его анализируют по соответствующим методикам.

Данные анализа взятого сырья и полученного рафината сводят в таблицу.

| Показатели качества | Исходное сырье | Рафинаты от режима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Плотность, ρ420 | 0,8697 | - |  |  |
| 2. Вязкость кинематическая, мм2/с при 50 C при 100 C | 22,477 5,369 | 19,6908 5,2724 |  |  |
| 3. Показатель преломления, ηД50 | 1,4962 | 1,4806 |  |  |
| 4. Индекс вязкости |  |  |  |  |
| 5. Температура застывания, C | 32 | 33 |  |  |

Материальный баланс

Навеска сырья (Gc)	- 80 гр.;

Навеска растворителя (Gp)	- 160 гр.;

Количество рафината (Gpф)	- 52 гр.;

Количество экстрактного раствора (Gэр)  - 170 гр.;

Количество экстракта (Gэк) определяется по разности:

Gэк=Gc - Gрф = 80-52 = 28 гр.

Количество растворителя в экстрактном растворе (Gрэ) определяется по разности:

Gрэ = Gэр - Gэк = 170 - 28 = 142 гр.

Количество растворителя в рафинатном растворе (Gpp) определяется по разности:

Gpp = Gp - Gрэ= 160 - 142 = 18 гр.

Материальный баланс сводится в таблицу в форме

| Продукты | В граммах | В % на сырье | В % на поток |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено: 1. Рафинатный раствор а) Рафинат б) Растворитель | 70,0 52,0 18,0 | 87,5 65,0 22,5 | 100,0 74,3 25,7 |
| 2. Экстракный раствор а) Экстракт б) Растворитель | 170,0 28,0 142,0 | 212,5 35,0 177,5 | 100,0 16,5 83,5 |
| Итого | 240,0 | 300 | - |