Московский Энергетический Институт

(технический университет)

Кафедра ОФ и ЯС

Лаборатория электричества и магнетизма.

Лабораторная работа №42

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ОПЫТЕ С БИПРИЗМОЙ ФРЕНЕЛЯ

| Группа: |  |
| --- | --- |
| Студент: |  |
| Преподаватель: |  |
| К работе допущен: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Работу сделал: |  |
| Работу сдал: |  |

МОСКВА 2005

Цель работы - изучение интерференции света в опыте с бипризмой Френеля. Определение параметров интерференционной картины, длины световой волны, преломляющего угла бипризмы и расстояния между мнимыми источниками света.

1. Теоретические основы работы.

Интерференцией называют явление перераспределения энергии световых волн в пространстве, возникающее при наложении двух или более когерентных волн. При этом образуется интерференционная картина, представляющая собой чередование максимумов и минимумов интенсивности света. Волны называются когерентными, если разность фаз этих волн в каждой точке пространства с течением времени не изменяется. Строго когерентными могут быть только монохроматические волны, у которых амплитуда, частота и начальная фаза остаются постоянными неограниченно долгое время.

Электромагнитная волна представляет собой совокупность распространяющихся в пространстве электрического и магнитного полей. Опыт показывает, что фотохимические, фотоэлектрические, физиологические и другие действия света вызываются электрическим полем, поэтому напряженность электрического поля электромагнитной волны Е называют световым вектором. Изменение во времени и пространстве проекции светового вектора на ось, перпендикулярную направлению распространения волны, в случае плоской электромагнитной волны описывается уравнением:

E=E0cos(ωt−kr+ϕ), (1)

где Ео - амплитуда световых колебаний (амплитуда напряженности электрического поля); к - волновое число;k=2πλ=ωv; λ - длина световой волны в среде; υ - фазовая скорость световой волны в среде; r - расстояние, отсчитываемое вдоль направления распространения световой волны; ω - циклическая частота колебаний; φ - начальная фаза колебаний.

При наложении двух когерентных волн интенсивность результирующей волны  I~E02определяется следующим соотношением:

I=I1+I2+2I1I2cosδ, (2)

где I1 и I2 — интенсивности двух интерферирующих волн, δ - разность их фаз.

Для когерентных волн множитель cos δ имеет постоянное во времени, но различное для разных точек пространства значение. В некоторых точках пространства при условиях δ=2mπ; т = ± 1, ± 2,... имеют место максимумы интенсивности, в других точках при условиях δ=(2m+1)π; т = ± 1, ± 2,... имеют место минимумы интенсивности. Это означает, что в пространстве происходит перераспределение энергии световой волны, характерное для явления интерференции. В общем случае, если одна из волн проходит путь r1 в среде со скоростью v1, а вторая волна путь r2 в другой среде со скоростью v2, то при наложении волн в месте наблюдения разность фаз δ, как следует из (1), определится из соотношения

δ=ωr2v2−ωr1v1, (3)

Учитывая, что абсолютный показатель преломления среды п = с/v, где с - скорость света в вакууме, а ω / с = 2π /λо (λ0- длина волны в вакууме), из (3) получаем

δ=2πλ0Δ, (4)

где Δ=n2r2−n1r1.Величина nr называется оптической длиной пути в среде с показателем преломления n, а величина Δ, равная разности оптических длин путей лучей в средах, носит название оптической разности хода.

Для наблюдения интерференционной картины достаточно разделить тонкий пучок света на два когерентных пучка, и после прохождения пучками разных оптических путей свести в определенной точке экрана. Принципиальная схема наблюдения интерференционной картины с помощью бипризмы Френеля показана на рис.1. Бипризма Френеля представляет собой изготовленные из одного куска стекла две симметричные призмы 7а и /б, имеющие общее основание и малый преломляющий угол G ≈ 1°. На расстоянии L1 от бипризмы располагается точечный источник света S (см. рис. 1). Можно показать, что в случае, если преломляющий угол призмы мал и лучи падают на призму под небольшими углами, все лучи отклоняются призмой почти на одинаковый угол φ, равный

ϕ=(n−1)θ, (5)

где п - показатель преломления стекла, из которого изготовлена призма. При этом мнимые изображения S1 и S2 точечного источника света S лежат с ним в одной плоскости.

В результате образуются две когерентные волны, исходящие из мнимых источников S1 и S2. Как видно на рис.1 расстояние d между мнимыми источниками равно:

d=2L1sinϕ, (6)

За бипризмой имеется область пространства, протяженностью L2, в которой когерентные световые волны, преломленные верхней и нижней половинами бипризмы, перекрываются. На экране 2, расположенном перпендикулярно оптической оси, световые волны накладываются с разностью хода Δ≈r2−r1, образуя интерференционную картину шириной Н, имеющую вид чередующихся светлых и темных полос.   Здесь r1 и r2 - оптические пути волн (п = 1, среда однородная - воздух).

Условием интерференционных минимумов является соотношение:

Δ=±(m+12)λ       m=(1,2,…), (7)

где λ, - длина световой волны в воздухе (λ≈λ0).

Для нахождения координат интерференционных минимумов найдем зависимость оптической разности хода Δ от координаты х на экране 2. Из рис. 2 (для упрощения чтения рисунка бипризма на нем не указана) следует что

r12=L2+(x−d2)2 (8)

r22=L2+(x+d2)2 (9),

где r1 и r2 - оптические пути света от соответствующих мнимых источников; L - расстояние от источника S до экрана; d - расстояние между мнимыми источниками; х — координата. Вычитая (8) из (9), получим:

r22−r12=(r2+r1)(r2−r1)=2xd, (10)

С учетом, что r1+r2≈2L, имеем:

Δ=r2−r1=xdL, (11)

Приравнивая правые части уравнений (7)   и   (11), получим координаты минимумов интенсивности:

xmin=±(m+12)λLd ( m = 1, 2, 3,... ), (12)

Назовем шириной интерференционной полосы  Δх расстояние между соседними минимумами интенсивности, тогда из (12) следует:

Δx=xm+1−xm=λLd, (13)

Из (13) находим соотношение между длиной волны λ, шириной интерференционной полосы Δх, расстоянием d между мнимыми источниками S1 и S2 и расстоянием L от мнимых источников до плоскости формирования интерференционной картины (экрана):

λ=ΔxdL, (14)

На рис.3 видно, что расстояние между мнимыми источниками d, входящее в формулу (13), можно определить по расстоянию dизм между изображениями этих источников на экране:

d=(ab)⋅dизм, (15)

Расстояния а и b измеряются при помощи линейки, закрепленной на оптическом рельсе стенда.

2. Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка выполнена на базе лабораторного оптического комплекса ЛОК-1М. Схемы опытов по определению расстояния между мнимыми источниками и определению ширины интерференционной полосы приведены соответственно на рис.4 и 5. Пучок света, выходящий из лазера 1 (рис.4), после отражения от системы зеркал 2 и 3 фокусируется входной линзой 4 в точечный источник, расположенный вблизи экрана с отверстием 5. Бипризма 6, установленная в кассете держателя, формирует интерференционную картину на экране 9. Для удобства наблюдения интерференционной картины экран 9 располагают параллельно оптической оси ОО' установки.

В опыте по определению расстояния между мнимыми источниками на оптическом рельсе устанавливается линза 7 (см. рис.4)  и светофильтр 10.

3. Порядок выполнения работы

Задание 1. Определение расстояния между мнимыми источниками

Определение расстояния между изображениями мнимых источников производится в соответствии со схемой, представленной на рис.4.

1. Перемещая линзу 7 вдоль оптического рельса, получите четкое изображение мнимых источников на экране 9 .

2.  Измерьте расстояния: а (между экраном 5 и линзой 7) и b=b1+b2 (расстояние, измеренное вдоль хода луча, между линзой 7 и экраном 9). По линейке, расположенной на оптическом рельсе, измерьте расстояние b1. Расстояние b2 между зеркалом 8 и экраном 9 задано: b2=210 мм.

3. Незначительным смещением линзы 7, сбейте четкое изображение мнимых источников. Затем вновь восстановите его. Этот опыт проделайте три раза, и три раза измерьте расстояние между изображением мнимых источников dизм по шкале на экране 9. Результаты запишите в табл. 1.

Таблица 1

Измерение расстояния d между мнимыми источниками

b2 =210 мм, d = (a/b)* dизм

| а = , мм b1 = , мм |  |
| --- | --- |
| № п.п. | dизм ,мм |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| dизм ср. |  |
| d |  |

Задание 2. Определение ширины интерференционных полос и длины волны излучения лазера

1. Снимите линзу 7 и светофильтр 10 с оптического рельса.

2. Измерьте ширину интерференционной полосы Δх. Для этого на экране 9, посчитайте количество m светлых полос на произвольном отрезке Δl (рекомендуемое значение Δl = 10 мм) и определите Δх = Δl/m. Измерение проведите три раза и найдите среднее значение Δх. Результаты измерений внесите в табл. 2

3. Измерьте расстояние L между плоскостью расположения мнимых источников и экраном 9 (рис.5). Расстояние L = l1 + l2 , где l1   - расстояние от метки на держателе линзы 4 с экраном 5 до метки на держателе зеркала 8; 12 = b2 = 210 мм - расстояние от зеркала 8 до экрана 9.

Таблица 2

Измерение ширины интерференционных полос Δх

| 11 = , мм , 12 = b2 = мм, Δl = 10 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | т (число светлых полос) | Δх, мм |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Δхср |  |  |

4. Обработка результатов измерений

1.   По формуле (14) рассчитайте длину волны лазерного излучения.

2.   Рассчитайте погрешность определения длины волны лазерного излучения   λ,   и   запишите  результат   в   стандартной   форме.   Сравните полученный   результат   с   значением   длины   волны   гелий-неоного лазера λ = 632,8 нм.

3.    Принимая показатель преломления стекла бипризмы   п = 1,51, рассчитайте из формул (5,6) преломляющий угол бипризмы θ (угол φ считать малым углом, sin φ ≈ φ).